Composición

Gas natural

Su COMPOSICIÓN varía ampliamente según los yacimientos. Si acompaña al petróleo, existe a las condiciones de P y T del yacimiento un equilibrio líquido-vapor entre todos los hidrocarburos presentes (hidrocarburos superiores al C6 despreciables).

La composición no es constante, al modificarse la presión en el yacimiento, durante la explotación: se altera el equilibrio.

Medidas de seguridad: mezclas explosivas con el aire, separación de hidrocarburos licuados en el transporte, etc.

Además de los hidrocarburos superiores al metano, es frecuente la presencia de otros gases y vapores: el vapor de agua también en condiciones de equilibrio existe → secado antes de su transporte.

Existen también con frecuencia el SH2 y el CO2: 16% y 29%, respectivamente. En algunos yacimientos las cantidades de N2 inviable al gas natural como combustible. La existencia de He, hasta un 7,8% rentable su separación por destilación fraccionada.